项目需求

瑞安市人民医院检验科实验室的“智慧生安”系统和生物样本运输系统建设，充分利用“生物安全在线”做好异常监测预警信息的实时采集、分析和处置，实现实验室生物安全全域全程数智化监管。

设备部署说明

实验室设备部署

AI摄像头：通过智能摄像机对实验室内重点区域实现全方位监控，结合生安眼监管终端智能算法，对实验室内图像动态采集分析，实现对人员的违规行为实时预警，并由生安眼监管终端将数据上报至生物安全在线系统。

人脸识别门禁：通过在生物实验室内部署智能门禁设备，将人员进出数据接入生安眼监管终端并上传生安眼云平台，由云平台统一判断人员进出是否符合备案系统人员管理规范，对异常情况发出告警并实时通知实验室负责人，实现对实验室人员进出记录、统计以及分析预警等功能。

多合一环境监测：通过在各个生物实验室部署环境监测设备，对实验室内温度、湿度、噪声和气压等环境数据实时采集，并将数据对接智慧生安监管终端实现动态分析预警，由智慧生安监管终端将数据上报至生物安全在线系统。

交换机：汇聚AI摄像头、人脸识别门禁、多合一环境监测等设备，实现网络统一接入部署在机房的生安眼终端。

机房设备部署

智慧生安终端：智慧生安监管终端可通过接入智能摄像机、智能门禁设备、环境监测等设备，实现实验室人员进出统计、人员行为监测、视频图像采集和环境数据记录等功能，并可提供完善的历史数据查询和统计报表，为事故追溯提供数据依据。

安全网关：提供包括边界访问控制、DOS防护、入侵检测与防护、病毒防护等安全功能，提高生安眼终端接入整个卫生专网的安全纵深防护能力。

运输设备部署

生物安全运输箱：全程监控病原微生物运输过程，完成样本运输路径监控、轨迹定位、异常报警等病原微生物样本运输监控工作。

设备部署方案

本次项目涉及1个检验科2间实验室的设备部署，具体部署方案如下：

结核实验室2间（实验区1间、缓冲区1间）

AI摄像头：3台；人脸识别门禁：4台；多合一环境监测：2台；

2L智慧生安终端：1台；

参数要求（两年质保）

| 序号 | 设备 | 品牌 | 参数说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监测监控等费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | AI摄像头 （含AI算法） | 大华 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67、IK10防护等级 | 3 | 台 |
| 2 | YK-2L生安眼终端 （含AI算法） | 医铠生物 | 1、硬盘接口：1个单盘最大16T；满足4路400万像素存储90天14.83TB 2、穿戴检测：后智能：支持8路1080P或12路400万分辨率视频流； 3、岗位行为分析：后智能：支持8路1080P或16路400万分辨率视频流； 4、穿戴检测和岗位行为分析同开：3路穿戴检测+4路岗位行为分析 | 1 | 台 |
| 3 | 人脸识别门禁 | 大华 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 使用环境：室内;室外； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置； 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）； 工作温度：‐30℃~+60℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒； 读卡类型：IC卡 | 4 | 台 |
| 4 | 多合一环境监测 | 医铠生物 | 功能：监测环境噪音、温湿度、气压 温度监测：范围-40 ~ 60℃，精度±0.5℃ 湿度监测：范围 0 ~ 99%RH，精度±3% 噪音监测：范围30~130db ，精度±0.5db 气压监测：范围 200~1200hPa，精度 ±0.1% 信号输出：TCP/IP 屏幕尺寸：2.8寸TFT彩屏 密封性：IP21 | 2 | 台 |
| 5 | 生物安全运输箱 | 医铠生物 | 1. 符合UN2814标准； 2. 外箱采用超轻航空铝镁合金； 3. 内箱采用高分子保温缓冲材料； 4. 配备密码锁； 5. 高灵敏度温度侦测（+/- 0.5℃温度误差） 6. 高灵敏度湿度侦测（+/-5%RH 湿度误差） 7. 具备开箱报警功能； 8. 具备北斗+GPS+GLONASS+Galileo+wifi+基站，六模定位功能； 9. 通讯能有效穿透信号屏蔽，稳定传输信号，不发生数据丢失； 10. 通讯频率与采样频率可依据需求设置； 11. 具备箱体震动撞击的报警功能； 12. 单次充电续航能力不低于12天 | 1 | 台 |
| 6 | 实施费（集成调试）及运维费 | / | 含布线、辅材、安装施工及维护费用 | 2 | 项 |
| 7 | 数据平台 | 医铠生物 | 实验室设立单位数据管控平台，主要内容包括平台对实验室内相关设备进行数据采集、分析与处理；实现多业务系统同平台展示，包括生物安全评价、实时视频监管、病原微生物实验室备案、实验活动、人员进出统计、环境监测预警、违规行为预警、样本运输预警、问题汇总及数据分析。 | 1 | 项 |
| 三、线路租赁费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物安全 卫生专网 | 电信 | 100Mb | 1 | 条/两年 |